附件：投标报价明细表

| 序 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网关 | 1、★标准1U机箱 ， 多核非X86架构 ，支持固化千兆电口≥8个, 固化千兆光口≥2个 ，支持1个硬盘扩展槽，提供硬盘容量1TB。 2、内存2GB 3、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用 ，设备必须支持多链路负载均衡, 负载均衡可基于带宽等多种方式 。 5、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证 ，支持与域认证联动实现单点登陆； 6、支持IP地址智能管理图形界面显示 ，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP 。无需安装任何客户端 ，支持IP地址绑定 ，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、 IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定 ，进而实现DHCP无感知准入控制 ， 7、应用缓存加速（被动缓存）支持精确缓存指定的APP，避免浪费本地存储空间； 8、支持VPN内流量的可视化监控 ，支持VPN内流量流量控制 ； 9、方便用户远程接入 ，设备需支持SSL VPN ，并提供≥200个SSLVPN接入授权；支持IPSec VPN ，并提供200路Ipsec VPN接入授权,；（设备需支持SSL VPN ，并提供≥200个SSLVPN接入授权；） 10、所供产品提供三年原厂质保和服务 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 汇聚交换机 | - 设备支持灵活插卡 ，模块化设计 ，提供独立业务插槽≥8个，模块化电源插槽≥2个 ，交换容量≥6.4Tbps ，转发性能≥2880Mpps；干兆光口≥24个 ，千兆电口≥8个 ，万兆光口≥4个;冗余电源； 2、采用正交交换架构 ，交换网板与线卡成垂直90 °正交连接 ，业务板槽位采用竖插槽方式设计； 3、支持静态路由、等价路由、策略路由; 支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议； 4、支持云管理，可对配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置变更、配置查看、删除配置等模板配置功能 ； 5、支持云管理，支持创建不同的业务模板，并支持图形化接面提供规划各端口业务；支持端口绑定设备区域位置。 6、支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性 ，并支持端口下的环路检测功能 ，当设备端口检测到环路时 ，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录 。 7、支持硬件健康状态可视化 ，可以对风扇状态、 电源、温度进行监控； 8、支持SNMPV1/V2/V3、Telnet、 SSHv2.0 ；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9、供货时机器必须取得工信部电信设备进网许可证。 10、所供产品提供三年原厂质保和服务 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块, 波长1310nm ，最大传输距离10km | 个 | 16 |  |  |
| 4 | 机房及楼层交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光口≥4个； 2、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4、支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 5、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 6、支持风扇调速及风扇故障告警功能，支持温度告警功能； 7、支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性 ，并支持端口下的环路检测功能 ，当设备端口检测到环路时 ，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录 。 8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告复印件； 9、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 10、供货时机器必须取得工信部电信设备进网许可证。 11、所供产品提供三年原厂质保和服务 | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 室内吸顶式无线 AP | 1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计 ，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 2、支持4条空间流 ,整机最大接入速率2.9Gbps； 3、1个10/100/1000Base-T以太网口 ，支持PoE供电； 4、支持防盗锁孔； 5、支持802.3af/本地电源DC 48V两种供电模式 ，整机功耗小于12.95w； 6、为提升终端在网络中的移动使用流畅度 ，设备应支持802.11kv BSTM主动漫游切换功能 ，使终端漫游到指定的AP的radio。 7、为快速建立高度隔离的安全网络 ，设备应支持实现AP虚拟化功能 ，实现一台AP虚拟为多台AP ，分别受不同AC设备独立管理 ，互不影响 。不同虚拟AP之间数据隔离 ，虚拟AP在AC上不占用APLicense； 8、供货时提供国家无线电发射设备型号核准证。 9、所供产品提供三年原厂质保和服务 | 台(套) | 2 |  |  |
| 6 | 室内AP面板 | 1、设备采用双射频设计，支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式；支持嵌入86面板安装方式； 2、▲整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps，提供官网截图及链接； 3、设备支持1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联； 4、考虑安装后的美观度，面板AP厚度≤43mm，外露墙体部分尺寸≤86mm×120mm×24.1mm（宽×高×深）， 5、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； 6、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式； 7、支持通过Telnet、TFTP、Web管理； 8、支持基于终端数或流量的智能负载均衡； 9、供货时提供国家无线电发射设备型号核准证。 10、所供产品提供三年原厂质保和服务 | 套 | 25 |  |  |
| 7 | 无线控制器 | 1、为方便安装，整机尺寸≤200mm×110mm×25mm便于安装在弱电箱； 2、支持5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口； 3、支持≥4口POE； 4、设备支持无风扇设计，落叶级静音， 5、支持AC功能，可支持本地转发和集中转发，支持管理64个面板或放装AP，6、支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证； 7、支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN； 8、支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能； 9、支持云平台统一管理，进行整网配置和调优， 10、供货时提供电信设备进网许可证证书。 11、所供产品提供三年原厂质保和服务 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 配线架 | 网络24口超六类镀金配线架 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 理线架 | 24口理线架 | 个 | 5 |  |  |
| 10 | 散热器 | 机柜专用散热器 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | PDU | PDU机柜插座（10A 8位置 带防雷） | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 配线架 | 电话50口电话加厚镀金配线架 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 网线 | 国标六类网线 | 箱 | 15 |  |  |
| 14 | 配线架 | 标准1U机架光纤配线架12芯含配线 | 套 | 6 |  |  |
| 15 | 网络水晶头 | 超六类类加厚镀金 | 盒(块 ) | 5 |  |  |
| 16 | 网络面板 | 双口六类网络面板含模块 | 个 | 60 |  |  |
| 17 | 网络面板 | 单口六类网络面板含模块 | 个 | 30 |  |  |
| 18 | 电话面板 | 单口电话网络面板含模块 | 个 | 30 |  |  |
| 19 | 机房装饰 | 机房墙面提白 | m2 | 40 |  |  |
| 20 | 地板 | 防静电600*600陶瓷全钢加厚机房防静电地板 | m2 | 40 |  |  |
| 21 | 电路改造整理 | 机房电源重新布线、设计配电箱等（潜在投标自行勘察现场，包含提供符合机房使用规范和要求的三级保护配电箱、配线等辅助材料） | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 光纤 | 单模12芯光纤（含光纤熔接需要的所有配件耗材） | m | 1000 |  |  |
| 23 | 弱电箱 | 楼层网络设备挂壁式弱电箱（含符合国家标准的强电配电） | 台 | 4 |  |  |
| 24 | 空调 | 一楼机房及五楼档案室立式空调3匹（含安装服务） | 台 | 2 |  |  |
| 25 | 弱电桥架 | 各楼层弱电桥架（含按照采购人要求安装服务） | m | 400 |  |  |
| 26 | 线槽板 | 3CM ，5CM ，金属槽板（含按照采购人要求安装） | 根 | 1 |  |  |
| 27 | 摄像头 | 分辨率不低于400W全彩摄像头，采用POE供电。标配128G存储卡。五楼档案室(1台)，机房(3台) （含按照采购人要求安装服务） | 台 | 4 |  |  |
| 28 | 系统集成 | 1.所有网线、电源线、光纤必须用机打标签贴在网线二端，确保一一对应，方便管理员后期维护管理，否则采购人可以拒绝验收。 2.所有的布线应符合国标标准横平竖直，必须全部穿管，原装上强电和弱电不得走同一桥架，特殊情况需要对强电部分隔离穿管。 3.所有的电源系统必须符合国家三级保护的规定，按照国家特种作业规定，接强电人员需提供特种作业操作证供甲方备案，方可进行作业。 4.所有设备安装到位验收前需提供网络拓扑图，以及所有设备帐号、密码以及最高用户管理权限的电子档案提交给采购存档。 5. 所布网点线路须符合网点布线的国标GB/T50312-2016 CAT6 CH (+ALL) 认证，要求美观整洁符合国标。所有线路中途不得接线，必须 确保每根网线无接头。 6.配线架需要提供端口配线图，以及配线架需提供一一对应标签。 7.在质保期内如出现设备故障如需要返厂24小内需提供不低于原配置的备用机器，如因紧急情况需1小时内提供技术支持和备用机器。 8.按照采购人规定的时间进行施工，施工不得影响正常的办公程序秩序。 9.对所投设备质保期内每月巡检一次，并且做好记录一式两份。经甲方签字后各执一份。巡检一次不到位扣除500元、巡检二次不到位扣除100元、巡检三次不到位视为违约扣除合同尾款。 10.配合采购人做好网络安全防范，如遇到网络安全事件通报及时为采购人提供技术服务，直至网络安全时间解决。 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（人民币）大写： ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

0020备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 除本文件特别规定处，设备配置一年软硬件升級和维保服务。

- 所有硬、软件帐号、密码以及最高用户管理权限在项目验收时一并无条件交附甲方，否则不予验收通过。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年    月    日